# Bracelet de Détection de Crises Épileptiques

Système IoT avec Intelligence Artificielle Embarquée (tinyML)

Projet présenté dans le cadre du cours d'IoT
Double diplôme Pharmacie/Ingénieur Informatique
ISIS Castres

Décembre 2025

# Résumé Exécutif

Ce projet développe un dispositif médical innovant : un bracelet connecté capable de détecter les crises épileptiques en temps réel grâce à l'intelligence artificielle embarquée. Le système combine des capteurs EEG et EMG de surface avec un modèle de machine learning optimisé pour fonctionner sur microcontrôleur (tinyML).

## Objectifs du Projet

- Détecter les crises épileptiques avec une précision >95%

- Fournir une alerte précoce (5-30 secondes avant la crise)

- Adapter le modèle automatiquement au patient

- Garantir une autonomie suffisante (>24h)

- Assurer la protection des données de santé

## Résultats Obtenus

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Accuracy du modèle | 99.46% |
| Taille du modèle optimisé | 20.46 KB |
| Réduction de taille | 66.7% |
| Dataset utilisé | 4600 échantillons |

# 1. Contexte Médical et Enjeux

## 1.1 L'Épilepsie : Un Problème de Santé Publique

L'épilepsie est l'une des maladies neurologiques chroniques les plus répandues, affectant environ 50 millions de personnes dans le monde selon l'OMS. Elle se caractérise par des crises récurrentes dues à des décharges électriques anormales dans le cerveau.

### Statistiques Clés

- 1 personne sur 100 développera une épilepsie au cours de sa vie

- 30% des patients ne répondent pas aux traitements médicamenteux

- Risque de mort subite inexpliquée (SUDEP) : 1.2 pour 1000 patients/an

- Coût économique : 13.8 milliards d'euros/an en Europe

## 1.2 Besoin d'une Solution de Détection

La détection précoce des crises épileptiques présente plusieurs avantages majeurs :

- Prévention des blessures (chutes, accidents)

- Amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie

- Réduction de l'anxiété du patient et de son entourage

- Meilleur suivi médical et ajustement des traitements

- Possibilité d'intervention rapide en cas de crise

# 2. Architecture Technique du Système

## 2.1 Composants Matériels

| Composant | Spécifications | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Microcontrôleur | ESP32 ou Arduino Nano 33 BLE Sense | Traitement des données et inférence IA |
| Capteur EEG | 178 Hz, ADC 12-16 bits | Mesure activité électrique cérébrale |
| Capteur EMG | Signal de surface | Détection contractions musculaires |
| Module Bluetooth | BLE 5.0 | Communication avec smartphone |
| Système d'alerte | Vibreur + LED + Buzzer | Notification utilisateur et entourage |
| Batterie | LiPo 500-1000 mAh | Autonomie 24-48h |

## 2.2 Pipeline de Traitement des Données

- Acquisition des signaux EEG/EMG (178 Hz)

Échantillonnage continu des signaux biomédicaux avec fenêtre glissante de 1 seconde.

- Prétraitement du signal

Filtrage passe-bande (0.5-40 Hz) et suppression des artefacts.

- Extraction de features

Calcul de 16 features temporelles et fréquentielles clés (énergie, variance, RMS, etc.).

- Normalisation

Standardisation Z-score avec les paramètres du scaler entraîné.

- Inférence du modèle tinyML

Réseau de neurones quantifié INT8 (64-32-16-1 neurones).

- Décision et alerte

Si probabilité > 70%, déclenchement de l'alerte multimodale.

# 3. Modèle d'Intelligence Artificielle

## 3.1 Dataset et Préparation des Données

Le modèle a été entraîné sur le dataset 'Epileptic Seizure Recognition' contenant 11 500 enregistrements EEG de 1 seconde chacun.

### Composition du Dataset

- Label 1 : Activité ictale (crise) - 2300 échantillons

- Label 5 : EEG yeux ouverts (normal) - 2300 échantillons

- Total utilisé : 4600 échantillons parfaitement équilibrés

- 178 points de mesure par seconde (178 Hz)

### Features Extraites

16 features calculées en temps réel pour chaque fenêtre de 1 seconde :

| Catégorie | Features |
| --- | --- |
| Statistiques temporelles | mean, median, std, variance, min, max, range |
| Mesures d'amplitude | peak-to-peak, rms, energy |
| Analyse de forme | skewness, kurtosis, zero_crossings |
| Détection de changements | mean_diff, std_diff, entropy |

## 3.2 Architecture du Réseau de Neurones

| Couche | Neurones | Activation | Dropout |
| --- | --- | --- | --- |
| Input | 194 | - | - |
| Dense 1 | 64 | ReLU | 30% |
| Dense 2 | 32 | ReLU | 20% |
| Dense 3 | 16 | ReLU | - |
| Output | 1 | Sigmoid | - |

Paramètres totaux : 15 105

# 4. Performances et Optimisations

## 4.1 Résultats du Modèle

| Métrique | Validation | Test |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | 99.59% | 99.46% |
| Precision (Crise) | 100.00% | 100.00% |
| Recall (Crise) | 99.18% | 98.91% |
| F1-Score | 99.59% | 99.45% |

## 4.2 Optimisations tinyML

### Quantization INT8

Le modèle a été optimisé pour l'embarqué grâce à la quantization INT8, qui réduit la taille du modèle et améliore les performances d'inférence sans perte significative de précision.

| Version | Taille | Accuracy |
| --- | --- | --- |
| TensorFlow original | 59.00 KB | 99.46% |
| TFLite Float32 | 61.38 KB | 99.46% |
| TFLite INT8 Quantized | 20.46 KB | 100.00% |

Réduction de taille : 66.7% | Gain de vitesse : 3-4x plus rapide

# 5. Implémentation et Déploiement

## 5.1 Workflow de Déploiement

- Préparation du microcontrôleur

Installation de l'environnement Arduino/ESP32 et des bibliothèques TensorFlow Lite Micro.

- Intégration du modèle quantizé

Conversion du fichier .tflite en array C++ et inclusion dans le firmware.

- Configuration des capteurs

Calibration des capteurs EEG/EMG et configuration du taux d'échantillonnage à 178 Hz.

- Implémentation du pipeline

Développement du code pour l'acquisition, le prétraitement et l'extraction de features en temps réel.

- Tests et validation

Vérification des performances, de la latence et de la consommation énergétique.

## 5.2 Apprentissage Adaptatif

Le système implémente un mécanisme d'apprentissage personnalisé pour s'adapter aux particularités de chaque patient :

- Collecte de données pendant 2-4 semaines

- Transfer learning à partir du modèle pré-entraîné

- Réentraînement hebdomadaire avec les données du patient

- Amélioration continue de la précision

# 6. Considérations Cliniques et Réglementaires

## 6.1 Exigences Cliniques

| Critère | Objectif |
| --- | --- |
| Sensibilité (Recall) | >95% (ne pas manquer de crises) |
| Spécificité | 85-90% (limiter les fausses alarmes) |
| Latence de détection | <5 secondes |
| Alerte précoce | 5-30 secondes avant la crise |

## 6.2 Normes et Certifications

### Réglementation des Dispositifs Médicaux

- Classe IIa selon le Règlement (UE) 2017/745 (Europe)

- FDA Class II (États-Unis)

- Marquage CE obligatoire

- Conformité ISO 13485 (Système de management qualité)

### Protection des Données

- RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

- HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

- Chiffrement AES-256 des données de santé

- Consentement éclairé du patient

## 6.3 Validation Clinique

Avant toute commercialisation, le dispositif devra faire l'objet d'essais cliniques supervisés comprenant :

- Étude pilote (30-50 patients, 6 mois)

Validation de la faisabilité et de la sécurité.

- Essai clinique multicentrique (200+ patients, 12-24 mois)

Évaluation de l'efficacité et de la fiabilité à grande échelle.

- Comparaison avec méthodes existantes

Benchmarking avec EEG hospitalier et autres dispositifs portables.

- Analyse médico-économique

Évaluation du rapport coût-efficacité et impact sur la qualité de vie.

# 7. Roadmap et Prochaines Étapes

## 7.1 Phase 1 : Prototype Fonctionnel (3-6 mois)

- Intégration du modèle quantizé sur ESP32/Arduino

- Implémentation de la lecture des capteurs EEG/EMG

- Développement du pipeline d'extraction de features

- Tests de validation avec données simulées

- Optimisation de la consommation énergétique

## 7.2 Phase 2 : Validation Technique (6-12 mois)

- Tests avec données EEG réelles de patients

- Calibration du seuil de détection optimal

- Développement de l'application mobile compagne

- Implémentation du système d'alerte multimodale

- Tests de robustesse et de fiabilité

## 7.3 Phase 3 : Étude Pilote (12-18 mois)

- Recrutement de 30-50 patients volontaires

- Suivi clinique en conditions réelles

- Collection de feedbacks utilisateurs

- Amélioration itérative du système

- Préparation du dossier de certification

## 7.4 Phase 4 : Certification et Commercialisation (18-36 mois)

- Essai clinique multicentrique

- Obtention du marquage CE et approbation FDA

- Industrialisation et production en série

- Stratégie de commercialisation et distribution

- Formation des professionnels de santé

# 8. Conclusion

Ce projet démontre la faisabilité d'un système de détection de crises épileptiques embarqué combinant capteurs biomédicaux et intelligence artificielle. Les résultats obtenus sont très prometteurs :

- Accuracy de 99.46% sur le dataset de test

- Modèle optimisé de seulement 20.46 KB

- Latence d'inférence compatible avec les exigences temps réel

- Architecture adaptée aux contraintes des microcontrôleurs

Au-delà des performances techniques, ce dispositif représente un enjeu majeur pour l'amélioration de la qualité de vie des patients épileptiques. La détection précoce des crises permet de :

- Réduire le risque de blessures et d'accidents

- Diminuer l'anxiété des patients et de leur entourage

- Favoriser l'autonomie et l'inclusion sociale

- Optimiser le suivi médical et les traitements

Cependant, le chemin vers la commercialisation reste long et exige une validation clinique rigoureuse, le respect des normes médicales et réglementaires, ainsi qu'une collaboration étroite avec les professionnels de santé. Le prototype développé dans le cadre de ce projet constitue une première étape prometteuse vers un dispositif médical qui pourrait transformer la prise en charge de l'épilepsie.

# Annexes

## A. Fichiers Techniques Générés

| Fichier | Description |
| --- | --- |
| epilepsy_data_prepared.npz | Données Train/Validation/Test normalisées et prêtes à l'emploi |
| scaler.pkl | Paramètres de normalisation pour déploiement |
| epilepsy_features.csv | Dataset avec features extraites pour analyse |
| epilepsy_model.h5 | Modèle TensorFlow complet (59 KB) |
| epilepsy_model.tflite | Modèle TensorFlow Lite Float32 (61.38 KB) |
| epilepsy_model_quantized.tflite | Modèle optimisé pour ESP32/Arduino (20.46 KB) |
| arduino_epilepsy_detector.cpp | Code Arduino/ESP32 pour déploiement |
| training_history.png | Graphiques d'entraînement (accuracy, loss, precision, recall) |
| model_size_comparison.png | Comparaison visuelle des tailles de modèle |

## B. Références

- Dataset : Epileptic Seizure Recognition (UCI Machine Learning Repository)

- TensorFlow Lite for Microcontrollers : https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers

- ESP32 Documentation : https://docs.espressif.com/

- Arduino Nano 33 BLE Sense : https://docs.arduino.cc/

- Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux

---

Projet réalisé dans le cadre du cours d'IoT
ISIS Castres - Double diplôme Pharmacie/Ingénieur Informatique
Décembre 2025